技术参数

- 1、封口机

| - 重量：≤13kg | - ★ |
| --- | --- |
| - 外壳材质;外壳碳素钢喷塑 |  |
| - 配件材质;铝合金、304不锈钢 |  |
| - 封口宽度;12mm |  |
| - 封口速度;≥10m/min |  |
| - 封口留边;0～40mm |  |
| - 屏幕尺寸;≥7寸彩色触控屏幕 |  |
| - 操控系统;工业系统，支持拼音、等多种输入模式，更符合日常操作习惯 | - ★ |
| - 打印模式;针式，支持双行打印 |  |
| - 智能温度控制;室温～220℃可调，工作温度精确控制±1℃，到达设定温度会图形和声音提示 |  |
| - 超过温度上限进入保护模式，设备停止工作并发出故障提示； |  |
| - 具有待温待机功能，待机时间和待机温度可调； |  |
| - 故障提示自动警示功能，可在机器运行中实时监测机器运行情况 |  |
| - 具有封纹宽度 ≥12mm；封口强度符合YY/T 0698.5-2009的要求 |  |
| - 打印功能;中文、符号、数字以及符合《YY 0466-2003 医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》的特殊符号打印功能，可实现卫生部要求的有效期、批次、操作者、锅号、锅次等各种打印要求； 打印特点 灭菌日期、失效期限、灭菌批次可调整，并实现汉字设置和打印功能 ，内置打印模块，可以设置打印事项、调整打印内容 ； |  |
| - 打印字体宽窄可调，根据灭菌袋宽度选择适宜宽度 |  |
| - 根据打印内容提示打印长度，打印内容不足时系统自动提示 |  |
| - 打印模块可从侧面弹出，无需挪移设备，即可外部更换墨盒，方便快捷 | - ★ |
| - 采用高温陶瓷加板，升温快、加热均匀、可干烧、寿命长 |  |
| - 具有封口测试打印功能 |  |
| - 具有大容量信息存储功能； | - ★ |
| - 具备双行打印功能和单行、双行打印模式可选 |  |
| - 企业具有消毒产品生产企业卫生许可证，通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和ISO45001职业健康安全管理体系。 | - ★ |

2、高速手机注油机

可一次同时保养3支手机

具备油量刻度显示功能

具备独立的油量调节剂

使用过滤后的空气安全清转手机

储油盒便于手机注油时产生的油渍

适用于所有的品牌的手机

- 3、紫外线消毒柜

- 能满足口腔科器械消毒使用

- 移动式等离子体空气消毒机

- 循环风量≥1200m3/h

- 适用体积≤120m3

- 臭氧浓度≤0.1mg/cm2

- 消毒方式：等离子体

- 达标菌数cfu/m3≤200

- 负离子发生量（个/cm3）≥6*106

- 电源：Ac220+-10%  50Hz+-1Hz

- 噪音db：≤45

- 一次消毒时间：≥60min